Raport proiect - Sistem Client-Server folosind FIFO

## 1. Introducere

Scopul acestui proiect este implementarea unui sistem client–server folosind scripturi Bash, în care comunicarea dintre procese se realizează prin fișiere speciale de tip FIFO (named pipes). Arhitectura este de tip master–slave, unde un server principal (master) distribuie comenzile primite de la clienți către mai mulți sclavi (workeri), care execută comenzile și trimit rezultatul înapoi către clientul corespunzător.

Proiectul evidențiază concepte importante din sistemele de operare precum:

- comunicarea inter-proces (IPC)

- procese concurente

- sincronizare prin pipe-uri

- gestionarea resurselor și a semnalelor

## 2. Structura proiectului

Proiectul este alcătuit din următoarele fișiere:

- client.sh – scriptul clientului

- server.sh – serverul principal (master)

- slave.sh – serverele sclav (workeri)

- config – fișier de configurare comun

În timpul execuției este creat directorul tmp/, care conține toate FIFO-urile necesare comunicării.

## 3. Fișierul de configurare (config)

Fișierul config conține parametrii comuni utilizați de toate scripturile, pentru a evita hardcodarea valorilor:

- directorul de bază pentru FIFO-uri (tmp)

- numărul de sclavi

- calea către FIFO-ul principal

- prefixele FIFO-urilor pentru sclavi și clienți

Centralizarea acestor setări permite modificarea ușoară a configurației fără a altera logica programelor.

## 4. Funcționarea clientului (client.sh)

Clientul are rolul de a trimite o comandă către server și de a afișa rezultatul execuției acesteia.

### Pașii principali realizați de client:

- Verifică dacă a fost furnizată o comandă ca argument.

- Obține PID-ul propriu, care va fi folosit pentru identificarea clientului.

- Creează un FIFO dedicat pentru primirea răspunsului de la server.

Formatează cererea sub forma:
BEGIN-REQ [PID: comanda] END-REQ

- Trimite cererea către FIFO-ul principal al serverului.

- Așteaptă blocant rezultatul, citind din FIFO-ul propriu.

La terminarea execuției, FIFO-ul clientului este șters automat prin intermediul unui trap.

## 5. Serverul principal – Master (server.sh)

Serverul master are rolul de coordonator. El primește comenzile de la clienți și le distribuie sclavilor folosind un algoritm Round Robin.

### Funcționalități principale:

- Creează directorul tmp/ și FIFO-ul principal (main_fifo).

- Inițializează un număr configurabil de sclavi.

- Deschide FIFO-ul principal în mod read–write pentru a evita închiderea acestuia.

- Primește cererile clienților și le redirecționează către sclavi.

Distribuirea comenzilor se face ciclic, astfel încât fiecare sclav să primească sarcini în mod echilibrat.

La întreruperea execuției (SIGINT sau EXIT), serverul curăță toate FIFO-urile și oprește procesele copil.

## 6. Serverele sclav – Workeri (slave.sh)

Sclavii sunt procese independente care așteaptă comenzi de la serverul master.

### Modul de funcționare:

- Fiecare sclav primește un ID unic.

- Ascultă pe FIFO-ul asociat acestui ID.

- Validează formatul cererii folosind expresii regulate.

- Extrage PID-ul clientului și comanda de executat.

- Execută comanda folosind eval.

- Trimite atât output-ul standard, cât și erorile către FIFO-ul clientului.

Astfel, execuția comenzilor este paralelizată, iar mai mulți clienți pot fi deserviți simultan.

## 7. Comunicare și sincronizare

Comunicarea între procese se realizează exclusiv prin FIFO-uri:

- client → server: FIFO principal

- server → sclavi: FIFO-uri dedicate

- sclavi → client: FIFO dedicat fiecărui client

Blocarea naturală a FIFO-urilor este folosită ca mecanism de sincronizare, eliminând necesitatea altor primitive complexe.

## 8. Avantaje și limitări

### Avantaje:

- arhitectură clară client–server

- suport pentru execuții concurente

- configurare flexibilă

- separare clară a responsabilităților

### Limitări:

- lipsa autentificării clienților

- execuția comenzilor prin eval poate fi periculoasă

- nu există mecanism de timeout sau limitare a resurselor

## 9. Concluzii

Proiectul demonstrează o implementare funcțională a unui sistem client–server în Bash, folosind FIFO-uri pentru comunicare inter-proces. Soluția este simplă, dar eficientă, și evidențiază concepte fundamentale din sistemele de operare, precum IPC, paralelism și coordonare între procese.

Prin modularitate și claritatea structurii, proiectul poate fi extins cu ușurință pentru funcționalități suplimentare, precum autentificare, logare sau gestionarea erorilor avansate.